Informacija za naručioca ispitivanja

ANALIZA- MOKRAĆNA KISELINA

VRSTA UZORKA -serum

VRSTA EPRUVETE-bez antikolagulansa( vakutajnersacrvenimčepom)

METODA- Fotometrija UV ( urikaza)

VREME IZDAVANJA NALAZA-Kao hitannalazza sat vremena, a zaostalepacijente od 17-19 časovasvakidan.

SPOLJNA KONTROLA KVALITETA- Bio Rad, EQAS

INTERFERENCIJA:

- Ikterija (˂ 1026 µmol/L bilirubin) ˂ 10%

- Lipemija (˂20 mmol/L ) ˂ 10 %

- Hemoliza ( =20 g/L)< 10 %

REFERENTNE VREDNOSTI:

M- 210-420 umol/L

Ž-150-350 umol/L.

KLINIČKO ZNAČENJE

Povišeno - giht, bubrežnebolesti, leukemije, limfomi, policitemija, multiplimijelom, tumori, virusni hepatitis.

Sniženo - hepatocelularnabolest, nedostatakfolnekiseline, trovanjeolovom.

BIOLOŠKA VARIJACIJA:

Povišeno: ishrana bogata purinima, gladovanje, tjelesni napor, gojaznost, šok, trauma, adrenalin, noradrenalin, nikotinska kiselina, transfuzija krvi, prekomerno zračenje.

Sniženo: trudnoća, menstruacija, pušenje, ACTH, furosemid.

Analitički: ksantin, citrat, EDTA, fluoridi, oksalati.

Promjenjeno:godišnje doba, dnevni ritam.

Podatke o mjernoj nesigurnosti testa ljekari mogu da dobiju od načelnika Službe laboratorijske dijagnostike.