Informacija za naručioca ispitivanja

ANALIZA-  ALBUMIN

VRSTA UZORKA -serum

VRSTA EPRUVETE-bez antikolagulansa (vakutajnersacrvenimčepom )

METODA- Fotometrija( bromkrezolzeleno)

VREME IZDAVANJA NALAZA-Kao hitannalazza sat vremena, a zaostalepacijente od 17-19 časovasvakidan.

SPOLJNA KONTROLA KVALITETA- Bio Rad, EQAS

INTERFERENCIJA

- Ikterija( < 340 umol/L bilirubina) – nema interferencije

- Hemoliza( <5,4g/L Hgb)- nema interferencije

- Lipemija( <15,7 mmol/L trigliceridi)- nema interferencije.

REFERENTNE VREDNOSTI:

Muškarci I žene 35-50 g/L.

KLINIČKO ZNAČENJE:

Sniženo: malnutricijaI malapsorpcija, cirozajetre, karcinom, bubrežnebolesti, infarktmiokarda, opekotine, reumatoidniartritis, hroničneinfekcije.

BIOLOŠKA  VARIJABILNOST:

Povišeno:gubitak tečnosti.

Snizeno:trudnoća, gladovanje, oralni kontraceptivi, estrogeni.

Promenjeno: dnevni ritam.

Podatke o mjernoj nesigurnosti testa ljekari mogu da dobiju od načelnika Službe laboratorijske dijagnostike.